智能鞋垫API文档V1.0.0

一、API 概览

| 功能分类 | 命令（cmd） | 功能描述 | 核心参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机控制 | motor_set | 设置电机参数并启动 | id、freq、duty、times、intensity |
| 电机控制 | motor_get | 获取指定电机当前状态 | id |
| IMU 控制 | imu_set | 设置 IMU 传感器参数 | id、enable、acc_sleep_thresh、acc_sleep_after_s |
| IMU 控制 | imu_get | 获取指定 IMU 当前参数 | id |
| 设备信息 | info_get | 获取设备电池等基础信息 | 无 |

二、详细接口说明

2.1 电机设置接口（motor_set）

用于设置电机的运行参数（频率、占空比等），并启动电机。

2.1.1 请求格式（JSON）

| 参数名 | 类型 | 是否必传 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | "motor_set" | 固定命令，标识接口类型 |
| id | string | 是 | "0"、"1"、"2"、"3" | 电机 ID，"3" 表示控制所有 3 个电机（0-2） |
| freq | string | 是 | 正浮点数 | 电机运行频率（单位：Hz） |
| duty | string | 是 | 正浮点数 | 电机 PWM 占空比（范围通常 0-1.00，具体需结合硬件） |
| times | string | 是 | 正整数 | 电机运行次数 |
| intensity | string | 否 | 正整数 | 电机运行强度，默认值为 800 |

2.1.2 请求示例（）

{ "cmd": "motor_set", "id": "1", "freq": "2.0", "duty": "0.5", "times": "10", "intensity": "800" }

2.1.3 响应格式（JSON）

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd | string | 固定为 "motor_set"，与请求对应 |
| id | string | 与请求中的电机 ID 一致 |
| freq | string | 电机当前的运行频率（保留 3 位小数） |
| duty | string | 电机当前的 PWM 占空比（保留 3 位小数） |
| times | string | 电机当前的运行次数 |
| intensity | string | 电机当前的运行强度 |
| run | string | 电机运行状态，"0" 为停止，"1" 为运行 |
| count | string | 电机已完成的运行次数计数 |
| err | string | 错误码，"0" 表示成功，非 0 表示失败 |
| msg | string | 状态描述，"ok" 表示成功，失败时说明原因 |

2.1.4 成功响应示例（）

{ "cmd": "motor_set", "id": "1", "freq": "2", "duty": "0.50", "times": "10", "intensity": "800", "run": "1", "count": "0", "err": "0", "msg": "ok" }

2.1.5 错误响应示例

- 错误响应 1（id 超出范围，）

{ "cmd": "motor_set", "id": "4", "err": "-1", "msg": "id > 3" }

- 错误响应 2（缺少必传参数，）

{ "cmd": "motor_set", "id": "1", "err": "-3", "msg": "params missing" }

2.1.6 错误码说明

| 错误码 （err） | 错误描述 （msg） | 原因 |
| --- | --- | --- |
| -1 | id > 3 | 请求的电机 ID 大于 3，超出支持范围（仅支持 0-3） |
| -2 | no id | 请求中未包含 "id" 参数 |
| -3 | params missing | 缺少 "freq"、"duty"、"times" 中的至少一个必传参数 |

2.2 电机状态获取接口（motor_get）

用于查询指定电机的当前运行参数和状态。

2.2.1 请求格式（JSON）

| 参数名 | 类型 | 是否必传 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | "motor_get" | 固定命令，标识接口类型 |
| id | string | 是 | "0"、"1"、"2" | 电机 ID，仅支持单个电机查询（不支持 "3"） |

2.2.2 请求示例（）

{ "cmd": "motor_get", "id": "0" }

2.2.3 响应格式（JSON）

与motor_set接口的成功响应格式完全一致，仅返回电机当前的实际状态参数。

2.2.4 成功响应示例（）

{ "cmd": "motor_get", "id": "0", "freq": "30.000", "duty": "0.60", "times": "5", "intensity": "800", "run": "0", "count": "5", "err": "0", "msg": "ok" }

2.2.5 错误响应示例（无 id 参数，）

{ "cmd": "motor_get", "err": "-2", "msg": "no id" }

2.2.6 错误码说明

| 错误码 （err） | 错误描述 （msg） | 原因 |
| --- | --- | --- |
| -1 | id >= 3 | 请求的电机 ID 大于等于 3，仅支持查询单个电机（0-2） |
| -2 | no id | 请求中未包含 "id" 参数 |

2.3 IMU 参数设置接口（imu_set）

用于配置 IMU 传感器的使能状态和加速度休眠阈值。

2.3.1 请求格式（JSON）

| 参数名 | 类型 | 是否必传 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | "imu_set" | 固定命令，标识接口类型 |
| id | string | 是 | "0"、"1"、"2" | IMU ID，"2" 表示控制所有 2 个 IMU（0-1） |
| enable | string | 否 | "0"、"1" | 传感器使能状态，"0" 为关闭，"1" 为开启 |
| acc_sleep_thresh | string | 否 | 正整数 | 加速度休眠阈值（单位：mg） 开机默认：150 |
| acc_sleep_after_s | string | 否 | 正整数 | 加速度休眠阈值（单位：秒） 开机默认：120 |

说明："enable" 和 "acc_sleep_thresh" 至少需传一个，否则仅返回当前状态，不修改参数。

2.3.2 请求示例（）

{ "cmd": "imu_set", "id": "2", "enable": "1", "acc_sleep_thresh": "500", "acc_sleep_after_s": "120" }

2.3.3 响应格式（JSON）

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd | string | 固定为 "imu_set"，与请求对应 |
| id | string | 与请求中的 IMU ID 一致 |
| enable | string | 传感器当前的使能状态（仅当请求中传了该参数时返回） |
| acc_sleep_thresh | string | 传感器当前的加速度休眠阈值（仅当请求中传了该参数时返回） |
| acc_sleep_after_s | string | 传感器如果低于休眠阈值，再经过acc_sleep_after_s+3s后进入睡眠状态 |
| err | string | 错误码，"0" 表示成功，非 0 表示失败 |
| msg | string | 状态描述，"ok" 表示成功，失败时说明原因 |

2.3.4 成功响应示例（）

{ "cmd": "imu_set", "id": "2", "enable": "1", "acc_sleep_thresh": "500", "acc_sleep_after_s": "120", "err": "0", "msg": "ok" }

2.3.5 错误响应示例（id 超出范围，）

{ "cmd": "imu_set", "id": "3", "err": "-1", "msg": "id > 2" }

2.3.6 错误码说明

| 错误码（err） | 错误描述（msg） | 原因 |
| --- | --- | --- |
| -1 | id > 2 | 请求的 IMU ID 大于 2，超出支持范围（仅支持 0-2） |
| -2 | no id | 请求中未包含 "id" 参数 |

2.4 IMU 参数获取接口（imu_get）

用于查询指定 IMU 传感器的当前配置参数。

2.4.1 请求格式（JSON）

| 参数名 | 类型 | 是否必传 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | "imu_get" | 固定命令，标识接口类型 |
| id | string | 是 | "0"、"1" | IMU ID，仅支持单个传感器查询（不支持 "2"） |

2.4.2 请求示例（）

{ "cmd": "imu_get", "id": "1" }

2.4.3 响应格式（JSON）

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd | string | 固定为 "imu_get"，与请求对应 |
| id | string | 与请求中的 IMU ID 一致 |
| enable | string | 传感器当前的使能状态 |
| freq | string | 传感器当前的采样频率（保留 2 位小数） |
| acc_sleep_thresh | string | 传感器当前的加速度休眠阈值（单位：mg） |
| acc_sleep_after_s | string | 传感器休眠之后n秒后进入睡眠 |
| err | string | 错误码，"0" 表示成功，非 0 表示失败 |
| msg | string | 状态描述，"ok" 表示成功，失败时说明原因 |

2.4.4 成功响应示例（）

{ "cmd": "imu_get", "id": "1", "enable": "1", "freq": "100.00", "acc_sleep_thresh": "500", "acc_sleep_after_s": "120", "err": "0", "msg": "ok" }

2.4.5 错误响应示例（id 不支持批量查询，）

{ "cmd": "imu_get", "id": "2", "err": "-1", "msg": "id >= 2" }

2.4.6 错误码说明

| 错误码（err） | 错误描述（msg） | 原因 |
| --- | --- | --- |
| -1 | id >= 2 | 请求的 IMU ID 大于等于 2，仅支持查询单个传感器（0-1） |
| -2 | no id | 请求中未包含 "id" 参数 |

2.5 设备信息获取接口（info_get）

用于查询设备的电池状态（电量、电压、充电状态）。

2.5.1 请求格式（JSON）

| 参数名 | 类型 | 是否必传 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cmd | string | 是 | "info_get" | 固定命令，标识接口类型 |

2.5.2 请求示例（）

{ "cmd": "info_get" }

2.5.3 响应格式（JSON）

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd | string | 固定为 "info_get"，与请求对应 |
| bat | string | 电池剩余电量（保留 1 位小数，单位：%） |
| voltage | string | 电池当前电压（保留 3 位小数，单位：V） |
| charging | string | 充电状态，"yes" 表示正在充电，"no" 表示未充电 |
| err | string | 错误码，固定为 "0"（该接口无失败场景） |
| msg | string | 状态描述，固定为 "ok" |

2.5.4 成功响应示例

- 响应 1（未充电状态，）

{ "cmd": "info_get", "bat": "85.5%", "voltage": "3.750", "charging": "no", "err": "0", "msg": "ok" }

- 响应 2（充电状态，）

{ "cmd": "info_get", "bat": "45.0%", "voltage": "3.620", "charging": "yes", "err": "0", "msg": "ok" }

三、通用说明

- 数据类型：所有请求和响应中的参数值均为字符串类型，即使是数字（如 ID、频率），需在上位机侧自行转换为对应的数据类型处理。

- 缓冲区限制：若响应数据长度超过上位机提供的缓冲区长度，设备会截断数据并在末尾添加\0，确保字符串有效。

- 多设备控制：仅motor_set（id=3）和imu_set（id=2）支持批量控制多个设备，其他接口均仅支持单个设备查询。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）